上海市“星光计划”第十一届职业院校技能大赛

电子电路装调与应用赛项

(中职组)

（模块A）

工

作

任

务

书

(样题)

赛位号:

一、总体任务与要求

请您在 2 小时内，根据任务书的相关说明和工作要求，完成以下任务：

1.完成计时器电路原理图、PCB 的绘制；

2.所有截图都应粘贴在<答题纸>相应位置；

3.嘉立创EDA专业版（最新版本）实时更新。

本工作任务分值：20 分。

二、赛场提供资料

U 盘；任务书；电路原理图。

三、工作说明

1.选手在 D 盘新建文件夹，文件夹命名“XXX 模块A 提交资料”（XXX 为赛位号）。

2.嘉立创 EDA 软件账号使用注意事项

（1）登录账号为“DZ-XXX”（XXX 为赛位号）。

（2）账号密码默认为“eda123456”，登录后强制要求修改密码，新密码由

“大写字母+小写字母+数字”随机组合长度8位以上。例如：Eda123456。

四、计时器功能说明

计时器主要由秒脉冲产生电路、分频电路、译码驱动电路和数码管组成。IC

CD4013 触发器 Q 端输出周期 1 秒的矩形波信号，送入到 IC CD4518 进行分频计数，IC CD4518 有两个可互换二/十进制计数器，由两个相同的同步 4 级计数器组成。当 CA（CB）接地时，EA（EB）在下降沿脉冲作用下，进行递增计数，RA

（RB）为清零端。                                                  LED1、LED2 作为“小时”显示，采用 24 进制，LE3、LED4 作为“分”显示，

采用 60 进制；LED5、LED6 作为“秒”显示，采用 60 进制。

时钟显示的校正是用秒脉冲信号快速校正，“秒”校正采用归“0”校正。按一下按钮 SW3 后即可复“0”。由于“60”进制也用清“0”方式，故采用 CD4071 或门输入。“分”校准和“时”校准，用开关 SW2、SW1 接通秒脉冲信号进行校正。

五、注意事项

1.答题纸存放在赛场电脑“D 盘:\模块 A 赛场资料”文件夹。

2.选手在 D 盘建立“×××模块 A 提交资料”文件夹（×××为赛位号）

所有提交资料都必须保存到“D:\×××模块 A 提交资料”文件夹中。

3.提交资料有五份，包括：“×××答题纸”（×××为赛位号）WORD 和PDF 两种格式、“×××原理图”、“×××PCB”、“×××坐标文件”。

4.比赛结束后，选手根据赛场指引把提交资料上传到赛场指定的文件夹，并保存在 U 盘，资料提交成功后签赛位号确认。

5.截图使用 windows 自带“截图工具”。

6.所有截图均以提交的“×××答题纸”（×××为赛位号）的记录为准， 写在任务书上无效。

模块 A 印刷线路板绘制（20 分）

根据所提供的计时器原理图，完成计时器电路原理图、PCB 的绘制，并将相关界面截图后粘贴在<答题纸>相应的位置，具体工作任务如下。

一、建立工程文件

根据如图 1 所示样式建立工程文件，工程文件包括原理图文件和 PCB 文件。文件名是选手登录账户，电路名称：counter；完成后根据图 1 样式截图。

图 1   建立工程文件截图样式二、绘制原理图

1.绘制计时器电路原理图。其中数码管和 IC CD4081 由选手绘制，其它元器件可默认元件库的元器件符号，也可根据图纸适当调整。

2.LED1、LED2 作为“小时”显示，采用 24 进制，根据计时器功能描述，完成原理图红框内元器件连线，并以 PDF 格式导出原理图，命名为“XXX 原理图” 保存在“XXX 模块 A 提交资料”文件夹。

注意：还应与红框外元件器连线，才能实现计时器电路功能。三、绘制元器件

1.绘制数码管

绘制的数码管命名为“7-LED”，其引脚及尺寸大小（栅格大小为 10）如图 2所示，完成后对“元件库\符号”完整界面截图。

图 2  绘制数码管样式

2.绘制 CD4081

绘制的 CD4081 命名为“CD4081”，其引脚及尺寸大小（栅格大小为 5、14 脚网络 VCC、7 脚网络 GND）如图 3 所示，完成后对“元件库\符号”完整界面截图。

图 3  绘制 CD4081 样式

四、绘制封装图

1. 绘制数码管封装

数码管封装参考样式如图 4 所示，贴片发光二极管封装参考元件库中 R0805 的封装，封装命名为“SMGLED-K”，完成后对绘制的数码管封装截图。六个数码管的封装尺寸不能大于外壳显示框（说明：图中文字水印不需要绘制）。

图4 数码管封装样式

2.绘制波段开关封装

绘制波段开关封装,命名为“SW10”，并对绘制完成的波段开关封装截图。具体封装尺寸见“模块A 赛场资料”。

五、PCB 布局设计

1.绘制边框

根据所提供的外壳尺寸图和 3D 模型图，绘制电路板边框图，完成后截图。截图包括边框的尺寸、边框的外形要求。

2.插入图片

选择顶层丝印在 PCB 板上插入赛场提供的 LOGO 图片，图形要求反转，图片尺寸：8*5.69mm，对设置窗口截图。

3.PCB 布局

根据外壳尺寸和装配要求,除接线端子 P1 要求至于底层，其它元器件均在顶层；数码管和按键位置根据所提供的外壳尺寸图和 3D 模型图，合理的布局；接线端子 P1 需放置 VCC 和 GND 标识字符；在底层镜像放置赛位号，字体大小不限； 完成后对 PCB 进行截图。

4.导出PCB图 PCB 导出文档要求如图 5 所示，顶层和底层锡膏层、阻焊层不选，其它项全选，以 PDF 格式导出 PCB 图，命名为“XXX PCB”保存在“XXX 模块A提交资料” 文件夹。

图 5  PCB 导出文档要求

六、PCB布线设计

1.添加规则

添加规则“GND”,线宽设置为 20mil，间距设置为 8mil，孔外径 20 mil， 孔内径 12 mil，对设置窗口截图。

2.覆铜

完成布局布线后，对 PCB 板进行顶层和底层覆铜，并对完成覆铜的 PCB 窗口截图。

七、生产资料输出

1.DRC 检查

PCB 文件完成后，检查 DRC，要求 DRC 无错误，并对设计管理器界面截图。2.“V”割要求

线路板生产时要求“V”割；按数量 2*2 方式拼版；行距和列距为：2mm，不要求创建边界，对设置窗口截图。

3. 导出坐标文件

以“XXX 坐标文件”命名，保存在“XXX 模块 A提交资料”文件夹。要求： 包含拼板后的元件坐标。