上海市“星光计划”第十一届职业院校技能大赛

电子电路装调与应用赛项

(中职组)

（模块C）

工

作

任

务

书

(样题)

赛位号:

一、总体任务与要求

请您在 2 小时内，根据任务书的相关说明和工作要求，完成以下任务：

1.完成益智音乐琴电路的程序设计，按任务书要求完成指定的程序功能；

2.比赛结束后，选手和现场裁判共同确认电路程序功能；

3. STM32CubeIDE 1.17.0编程软件，STM32CubeProgrammer程序（hex）烧录软件。

本工作任务分值：20 分。

二、赛场提供资料

1.U盘 ；

2.线路板（PCB板）；

3.任务书、电路原理图、元器件表；

4.附件 1《益智音乐琴电路操作及电路功能说明》。

三、注意事项

1.答题纸、素材、装配图片等资料存放在赛场电脑“D 盘:\模块C赛场资料”文件夹。

2.选手在 D 盘建立“×××模块C提交资料”文件夹（×××为赛位号）， 所有提交资料都必须保存到“D:\×××模块B提交资料”文件夹中。

3.提交资料有2份，包括：“选手编写的代码工程文件夹和HEX文件”。

4. 比赛结束后，选手根据赛场指引把提交资料上传到赛场指定文件夹，并保存在 U 盘，资料提交成功后签赛位号确认。

模块C 电子电路程序设计（20 分）

一、电子产品简介

本电子产品是一个针对婴幼儿的早教玩具，产品功能包括两大模式，一类是学习模式，一类是保护模式。学习模式包括：古诗朗诵、水果学习、颜色识别、音阶练习；保护模式包括：护眼和休息等功能。

二、工作任务

（一）建立工程

1.请选手根据益智音乐琴电路原理图（见附图 1），建立STM32CubeIDE工程；

2.输入控制：根据原理图，在软件中配置10个独立按键；

3.LED交互反馈：根据原理图在软件中配置10个输出口，控制LED灯，上电后LED1点亮，实现呼吸灯效果；

4.将提供的.c和.h文件添加在工程文件夹中；

5.编写程序代码，使用按键SW1实现模式循环切换功能（基础演奏模式、学习模式、音阶练习模式）。

（二）基础演奏模式

1.开机后默认进入基础演奏模式，默认播放古诗朗诵；

2.实现古诗词切换功能，SW2—SW10每个按键对应一首古诗词，按下对应按键，播放对应古诗词，播放完毕后自动循环下一首。对应关系如下表：

| 按键 | 对应古诗 |
| --- | --- |
| 默认 | 《静夜思》 |
| SW2 | 《春晓》 |
| SW3 | 《咏鹅》 |
| SW4 | 《登鹳雀楼》 |
| SW5 | 《悯农》 |
| SW6 | 《赋得古原草送别》 |
| SW7 | 《寻隐者不遇》 |
| SW8 | 《风》 |
| SW9 | 《画》 |
| SW10 | 《池上》 |

（三）学习模式

1.进入学习模式后，随机播放水果名称或颜色，对应的LED点亮，按下对应按键后，播放正确，再随机播放颜色或水果，按错按键后，播放“错误，请重新按下”，对应关系如下：

| 按键 | 对应LED | 对应水果 |
| --- | --- | --- |
| SW2 | LED2 | 苹果 |
| SW3 | LED3 | 梨子/青色 |
| SW4 | LED4 | 香蕉/黄色 |
| SW5 | LED5 | 火龙果/红色 |
| SW6 | LED6 | 蓝莓/蓝色 |
| SW7 | LED7 | 甘蔗/紫色 |
| SW8 | LED8 | 橘子/橙色 |
| SW9 | LED9 | 甜瓜/白色 |
| SW10 | LED10 | 西瓜 |

- 音阶练习模式

1.进入音阶练习模式后，按下对应按键发出对应频率声音，对应的LED灯点亮，松开后熄灭，对应关系如下表：

| 按键 | 对应LED | 对应音阶 |
| --- | --- | --- |
| SW2 | LED2 |  |
| SW3 | LED3 |  |
| SW4 | LED4 | Do |
| SW5 | LED5 | Re |
| SW6 | LED6 | Mi |
| SW7 | LED7 | Fa |
| SW8 | LED8 | Sol |
| SW9 | LED9 | La |
| SW10 | LED10 | Si |

- 自动关机

进用户1分钟内无操作，进入休眠模式，进入休眠模式前播放“拜拜”，播放后熄灭所有LED，进入休眠模式后再按任何按键均不响应，只能重新开关电源才能正常工作。

注意事项：比赛结束后，和现场裁判共同确认系统的功能。