上海市“星光计划”第十一届职业院校技能大赛

电子电路装调与应用赛项

(中职组)

（模块D）

工

作

任

务

书

(样题)

赛位号:

一、总体任务与要求

请您在 3 小时内，根据任务书的相关说明和工作要求，完成以下任务：

1.完成十字交通灯电路板的故障维修，按任务书要求完成答题卡；

2.完成Multisim14.2电路仿真，按任务书要求完成答题卡。

本工作任务分值 20 分。

二、赛场提供资料

1.U盘 ；

2.线路板（PCB板）；

3.任务书、电路原理图、元器件表；

4.附件 1《十字交通灯电路功能说明》。

三、注意事项

1.答题纸、素材、波形截图等资料存放在赛场电脑“D 盘:\模块D赛场资料”文件夹。

2.选手在 D 盘建立“×××模块D提交资料”文件夹（×××为赛位号）， 所有提交资料都必须保存到“D:\×××模块D提交资料”文件夹中。

3.提交资料有2份，包括：“故障维修答题卡PDF和仿真结果答题卡PDF”。

4. 比赛结束后，选手根据赛场指引把提交资料上传到赛场指定文件夹，并保存在 U 盘，资料提交成功后签赛位号确认。

模块D 电路仿真与故障检修（20分）

D-1 电路仿真

一、工作任务

（一）设计功能要求

1.设计一个方波振荡器电路，频率1KHz，幅度9V，列出计算步骤；

2.在Multisim软件中绘制出电路原理图，并截图填写在答题卡上。

（二）波形仿真要求

1.运行仿真，并使用虚拟仪器测量输出波形，并截图填写在答题卡上；

2.仿真要求，波形截图清晰，频率正确，无失真。

D-2 故障检修

一、电路简介

交通灯电路是一个基于标准逻辑IC的数字离散状态机。设备会循环运行设计好的交通灯功能来达到规范车辆行驶的目的，电路产生3种颜色信号，红/黄/绿。倒计时器是通过两组7段数码管显示（显示红灯和绿灯）。

二、工作任务

（一）故障检测记录

1.请选手根据电路原理图（见附图 1）和电路功能描述排查故障；

2.将排查的故障证据正确记录在答题纸上；

3.将需要更换的元器件填写在元件清单上，提交给裁判申请更换元件，维修好电路实现交通灯电路功能。

（二）故障检修质量

1.对电路板进行维修，参照IPC7711/7721标准；

比赛结束以后，裁判对电路板功能进行评分。